URZĄD  GMINY  CHROSTKOWO

Chrostkowo 99,  87-602 CHROSTKOWO

tel./fax: 54 306 75 30; 306 75 31;

e-mail: gmina@chrostkowo.pl;   www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, 13.06.2024 r.

Ocena stanu dróg gminnych na terenie Gminy Chrostkowo na dzień 13.06.2024 r.

Rozpoczęty rok 2024 był deszczowym i niezbyt dobrym okresem dla dróg gruntowych. Deszczowa aura stwarzała problemy ze swobodnym ruchem na niektórych drogach gruntowych (sołectwa Sikórz, Gołuchowo). Drogi gruntowe się rozmywały, tworzyły się koleiny czy też wyboje. Komunikacja samochodowa nie była jednakże zatrzymana. Wszystkie drogi gruntowe na terenie całej gminy (zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców) już od połowy lutego bieżącego roku systematycznie były nawożone kruszywem kamiennym 
w celu ich utwardzania. Zgodnie z możliwościami również była wprowadzana równiarka drogowa. W obecnym roku zakupiono 400 ton kruszywa kamiennego, co w sumie 
ze zmagazynowanym materiałem z roku 2023 dało w sumie 1900 ton materiału 
do wykorzystania na drogach nieutwardzonych. W celu likwidowania dużych zastoisk wody, czy też kolein stosowano również kruszywo betonowe o większej frakcji, tj. 31,5 – 63 mm. Zakupiono go 400 ton. W chwili obecnej drobnych napraw wymagają drogi gruntowe 
w sołectwach Chrostkowo Nowe (dz. 49), Gołuchowo (dz. 40), Wildno (dz. 313), oraz Janiszewo (dz. 218).  Stan dróg gruntowych ogółem oceniam na dobry.

Wiosną 2024 roku wyboje na drogach powierzchniowo utrwalonych grysami 
w miejscowościach Makówiec, Janiszewo, Majdany, Ksawery, Nowa Wieś, Kawno zostały uzupełnione w oparciu o remonter drogowy tzw. Patcher – usługę tę wykonała firma 
MAR-DAR z Makówca. Dodatkowo również pracownicy Urzędu stosowali tzw. asfalt na zimno (mieszanka bitumiczna rozkładana bez podgrzewania oraz zagęszczana zagęszczarką spalinową). Obecnie uzupełnień masą asfaltową wymaga jeszcze droga gminna nr 170204C 
w miejscowości Nowa Wieś (dz. 81). Na drodze nr 170202C relacji Chojno – Lubianki pojawiają się lokalne spękania, które na razie nie powodują utrudnień w ruchu. Nawierzchnie pokryte grysami niestety z roku na rok wymagają co raz to większych napraw. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego minimum łącznej grubości 6 cm na istniejących nawierzchniach, które to by wtedy posłużyły jak podbudowa zasadnicza. Stan dróg utwardzonych betonem asfaltowym oceniam na bardzo dobry, zaś utwardzonych poprzez powierzchowne utrwalenie grysami na dobry. Aktualnie 
na drogach gminnych przeprowadzane są prace związane z utrzymaniem zieleni, 
tzn. obcinanie traw na poboczach. Ważnym zagadnieniem w temacie dróg jest również usuwanie zawyżonych, przerośniętych poboczy. Uniemożliwiają one prawidłowe odprowadzanie wód z jezdni, co degraduje nawierzchnię drogi. W obecnym roku planowane jest systematyczne usuwanie tego problemu zbierając nadmiar ziemi i traw koparko-ładowarką z jednoczesnym odwożeniem urobku oraz za pomocą zakupionej frezarki 
do poboczy. Ulice i chodniki natomiast są oczyszczane z zalegającego piasku zamiatarką 
z koszem, zaś przerastającą zieleń usuwają pracownicy Urzędu.

Warto też wspomnieć, iż od roku 2016 w przebudowie dróg gminnych jest już głównie wykorzystywana technologia pełnej podbudowy o łącznej grubości 33 cm wraz z podwójną warstwą masy bitumicznej o łącznej grubości 6 cm. Taka nawierzchnia cechuje się dużo większą wytrzymałością na obciążenia. Dzięki temu naprawy takich dróg dokonuje 
się o wiele rzadziej.