URZĄD  GMINY  CHROSTKOWO

Chrostkowo 99,  87-602 CHROSTKOWO

tel./fax: 54 306 75 30; 306 75 31;

e-mail: gmina@chrostkowo.pl;   www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, 14.05.2026 r.

Ocena stanu dróg gminnych na terenie Gminy Chrostkowo na dzień 14.05.2026 r.

I. Drogi o nawierzchni gruntowej. Prace konserwacyjne rozpoczęto 17.03.2026 . Nawierzchnie poddano profilowaniu i wyrównaniu przy użyciu równiarki ciągnikowej.

- Utrudnienia: Ze względu na deficyt wilgoci w gruncie i jego znaczną twardość, 
w miejscowości Nowa Wieś proces wyrównywania nie przyniósł w pełni zamierzonych efektów.

- Działania naprawcze: W miejscach, gdzie mechaniczne profilowanie było niewystarczające, zaplanowano punktowe uzupełnienie nawierzchni kruszywem kamiennym. Dotyczy to zarówno miejscowości Nowa Wieś, jak i pozostałych sołectw według zgłoszonych potrzeb.

- Ocena ogólna: Stan dróg gruntowych ocenia się jako dobry.

II. Drogi o nawierzchniach twardych i ulepszonych. Wiosną 2026 r. przystąpiono do naprawy ubytków (wybojów) w nawierzchniach utrwalonych powierzchniowo grysami 
i emulsją.

- Zrealizowane prace: W miejscowościach Makówiec oraz Nowa Wieś ubytki uzupełniono mieszanką bitumiczną na zimno wraz z mechanicznym zagęszczeniem.

- Planowane prace: Naprawy wymaga jeszcze odcinek drogi gminnej nr 170213C (Janiszewo – Majdany).

- Monitoring: Na drodze nr 170202C (Chojno – Lubianki) odnotowano pojawienie się spękań zmęczeniowych. Obecnie nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa i płynności ruchu, jednak wymagają stałej obserwacji.

- Ocena ogólna:

  - Drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego: bardzo dobry z zastrzeżeniem lokalnych spękań.

  - Drogi utrwalone powierzchniowo grysami: dobry.

III. Prace porządkowe Równolegle z naprawami prowadzono prace związane 
z oczyszczaniem jezdni z pozostałości piasku stosowanego podczas zimowego utrzymania dróg (ZUD).